Красноярский края

Ермаковский район

Григорьевский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

25.08.2022	                                  с .Григорьевка                             №30-112в

О Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Григорьевского

сельсовета на 2022-2030 г.г

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь  Уставом Григорьевского сельсовета, Григорьевский сельский Совет депутатов,

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Григорьевского сельсовета Ермаковского района Красноярского края на 2022-2030  годы» (далее именуется Программа).

2. Утвердить муниципальным заказчиком Программы администрацию Григорьевского сельсовета Ермаковского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Григорьевского сельсовета С.Н. Леоненко

4. Обнародовать настоящее решение Григорьевского Совета депутатов на официальном сайте администрации Григорьевского сельсовета Ермаковского района Красноярского края в сети Интернет .

5. Решение вступает в силу с момента его официального обнародования (опубликования).

Председатель Григорьевского  сельского

Совета депутатов                                                                           С.А. Дувендей

Глава Григорьевского сельсовета                                               С.Н. Леоненко

Приложение

к решению Григорьевского сельского Совета депутатов

от  25.08.2022 года  № 30-112в

Программа

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Григорьевского сельсовета

на 2022-2030 годы

Структура

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Григорьевского сельсовета на 2022-2030 годы

Паспорт  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Григорьевского сельсовета на 2022-2030 годы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Гидрографические данные

1.3. Климатические условия

1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

1.5. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

1.6. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.7. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения

1.8. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.9. Анализ текущего  состояния систем водоотведения

1.10. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

2.1. Основные цели Программы

2.2. Основные задачи Программы

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Общие положения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система газоснабжения

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.5. Система электроснабжения

3.6. Система теплоснабжения

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Оценка эффективности реализации программы

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Григорьевского сельсовета на 2022-2030 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Григорьевского сельсовета на 2022-2030 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 |
| Разработчик программы | Администрация Григорьевского сельсовета Ермаковского района Красноярского края |
| Исполнители программы | Администрация Григорьевского сельсовета Ермаковского района Красноярского края |
| Контроль за реализацией программы | Администрация Григорьевского сельсовета Ермаковского района Красноярского края |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Григорьевского сельсовета |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения. |
| Сроки реализации программы | 2022-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства краевого бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022-2030 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Мероприятия программы | В сфере водоснабжения: - ремонт водопроводных сетей; -реконструкция существующих водопроводных сетей, смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры; -устройство очистных сооружений на существующем водозаборе; -установка ограждения санитарной зоны вокруг водозаборных сооружений; -установка люков на смотровые колодцы; -установка задвижек; В сфере газификации: - газификация сельского поселения. В сфере электроснабжения: - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО; |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Григорьевского сельсовета.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что Григорьевский  сельсовет из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, краевого, районного и местного бюджета .

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Село Григорьевка  расположен на юге Красноярского края в 37 км восточнее районного центра Ермаковского района в подтаёжной зоне Западного Саяна с континентальным климатом, характеризующимся недостаточным увлажнением, жарким летом, умеренно холодной зимой,. Территория составляет 10,8 гектара.

В поселении  одноэтажные деревянные, кирпичные и панельные строения.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Григорьевского сельсовета характеризуется следующими показателями.

Таблица 1

Динамика демографического развития Григорьевского сельсовета

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Численность населения поселения, человек | 801 | 814 | 808 |
| Число родившихся, человек | 11 | 4 | 6 |
| Число умерших, человек | 15 | 13 | 10 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | -4 | -9 | -4 |

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту

| № п/п | Показатель | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, чел. | 209 | 216 | 211 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 413 | 406 | 408 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 179 | 192 | 189 |

На сегодняшний день возрастная структура населения Григорьевского сельсовета имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Однако, ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

1.2. Гидрографические данные

В гидрологическом отношении территория поселения представлена рекой Кебеж, омывающей посёлок с южной стороны. В собственности Григорьевского сельсовета имеется 1 защитная дамба протяженностью 970 метров.

Ледостав на  реке Кебеж начинается со второй декады ноября и длится до первой декады апреля. Средняя толщина льда-0,6 м. Половодье начинается с третьей декады апреля и заканчивается первыми числами июня.

1.3. Климатические условия

По агроэкономическому районированию Красноярского края, территория Муниципального образования Григорьевский сельсовет относится к  континентальному климатическому району, характеризующемуся недостаточным увлажнением. Среднегодовая температура воздуха – + 8,2оС. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году (января) равна –   минус 7-8,5°С, абсолютный минимум достигает – минус 37°С. Продолжительность периода с устойчивыми морозами составляет около 3-х месяцев. Безморозный период начинается со второй декады апреля и продолжается 165-175 дней. Глубина промерзания грунтов – 87 см. Высота снежного покрова – 50-65 см. Лето умеренно жаркое, средняя месячная температура июля +22-23°С, максимальная температура воздуха достигает +42°С.

Преобладающими ветрами являются ветры восточного направления. Зимой они приносят морозы и метели, летом- зной. Количество ветреных дней в году составляет 305-314, т.е. около 86%.  Наибольшее количество осадков-до 40%, выпадает летом, часто в виде ливней.

Одной из характеристик климатических условий Григорьевского сельсовета являются показатели агроклиматических ресурсов, то есть количественная оценка тепло- и влагообеспеченности растений и сельхоз культур, климатические условия, учитываемые в хозяйстве: количество осадков в вегетационный период, годовая сумма осадков, сумма температур за вегетационный период, продолжительность безморозного периода,  и т.д. Тепло обеспеченность характеризуется суммой активных температур (среднесуточные температуры >10°С), а влагообеспеченность характеризуется коэффициентом увлажнения, который определяется отношением суммы атмосферных осадков к величине испаряемости.

Тепло обеспеченность территории Григорьевского сельсовета составляет 3 300°С.

Годовой коэффициент увлажнения (цветовой фон) территории Григорьевского сельсовета составляет менее 0,33.

Эти данные свидетельствуют о весьма неблагоприятных условиях для  развития  земледелия из-за недостатка влаги для развития сельскохозяйственных культур.

1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

На территории Григорьевского  сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются: электроснабжение - ОАО  «КрасноярскЭнергосбыт», теплоснабжение – ООО «Тепловик-2», водоснабжение – ООО «Квант». Специализированной организации, занимающейся сбором и вывозом мусора на территории Григорьевского сельсовета нет. Сбор и вывоз мусора осуществляет администрация сельсовета.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в системах водоснабжения, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Таблица 3.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 17,5 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0,1 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 0 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 0 |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | 0 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Отсутствует |  |  |
| Водоснабжение |  |  |
| Протяженность сетей | км | 2,0 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 2,0 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 1 |
| Газификация |  |  |
| Отсутствует  |  |  |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |
| Администрация сельсовета |  |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 10,2 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением | шт. | 2 |

1.5. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В настоящее время в селе Григорьевка и д. Верхний Кебеж централизованного теплоснабжения нет. Частный сектор имеет печное отопление. Вид топлива  - дрова, уголь.

1.6. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

На территории Григорьевского сельсовета  действует автономная система водоснабжения, обеспечиваемая водой магистральный водопровод. Услугой холодного водоснабжения пользуются 95 человек. Водоснабжение с.Григорьевка осуществляется насосом ЭЦВ-6-10-125 от водонапорной башни с последующим распределением по магистральным сетям. Остальное население посёлка использует воду из частных локальных скважин, а также привозную воду. Население в количестве 713 человек не обеспечено услугой холодного водоснабжения.

Водопроводные сети  с.Григорьевка были выполнены  трубой диаметром 159 мм в 2000 годах. С момента  эксплуатации капитальный ремонт не проводился .

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям      ГОСТ  51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения в Григорьевском сельсовете, выявлено:

-  в связи с физическим износом водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей составляет 40 %, - текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Проблемы водоснабжения  Григорьевского  сельского поселения:.

- требуется  ремонт водопроводных сетей;

-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

-устройство системы водоочистки и водоподготовки питьевой воды водозаборных сооружений;

-установка ограждения санитарной зоны вокруг скважины  и баши;

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

1.7. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

Газоснабжение населения сельского поселения бытовым газом осуществляется баллонным газом.

В целях развития коммунальной инфраструктуры, для обеспечения населения природным газом необходимо осуществить строительство газозаправочной станции.

1.8. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период  организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Организация сбора и вывоза ТБО осуществляет администрация сельсовета, а также самовывозом. Собранные отходы вывозятся  на площадку временного хранения отходов в 0,3 км от села Григорьевка.

Необходимо установить на территории  поселения  мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие и учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

1.9. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах.

1.10.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора  Григорьевского сельсовета осуществляется от существующих потребительских трансформаторных подстанций 10/04, кВ. Питание ТП выполнено по фидерным воздушным линиям 10кВ от ПС-35/10, расположенной в с. Григорьевка и д. Верхний Кебеж. .

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения Григорьевского сельсовета станут:

- реконструкция существующего наружного освещения ;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

2.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы.

2.1. Основные цели Программы.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Григорьевского сельсовета.

Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

2.2. Основные задачи Программы.

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

8. Повышение уровня газификации населённых пунктов   сельского поселения.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа действует с 1 января 2022 года по 31 декабря 2030 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий Программы  определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

7. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства краевого бюджета, местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий из областного  бюджета определяются после принятия программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.2. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

-  ремонт водопроводных сетей;

- устройство системы очистки;

-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

-установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуара и башни;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.3. Система газоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются строительство газозаправочной станции;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение мусорных контейнеров

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.5. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Реконструкция существующего уличного освещения;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.6. Система теплоснабжения

В данный момент централизованное теплоснабжение отсутствует.

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Григорьевского сельсовета. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Красноярского края, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Ойского сельсовета, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Григорьевского сельсовета и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Григорьевского сельсовета и Григорьевским сельским Советом депутатов.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | Содержание мероприятия |  | Источники финансирования | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  | примечание |
| 1 | 2 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на систему водоснабжения в д.Верхний Кебеж |  | Краевой бюджет и местный бюджет |  |  |  | 2831,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на систему водоочистки |  | Краевой бюджет и местный бюджет |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Устройство водоочистки |  | краевой бюджет и местный бюджет |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Установка ограждения санитарной зоны вокруг водонапорной башни в с.Григорьевка |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство газозаправочной станции |  | Частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок |  | местный бюджет |  |  | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Содержание сетей уличного освещения |  | местный бюджет |  |  | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство территориии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение мусорные контейнеров для сбора мусора на улицах |  | краевой |  |  |  |  | 80,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 16896,5 |  |  |  | 50,0 | 2881,5 | 440,0 | 1190,0 | 12055,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  | 0 |  |  |  |